《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称──指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点──指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别──按国标填写。

4、总投资──指项目投资总额。

5、主要环境保护目标──指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建设──给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见──由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见──由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 同仁村安置小区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 常德市文化旅游投资开发集团有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 刘腾波 |  |  |  | 联系人 |  | 戴彬彬 |  |  |  |
| 通讯地址 | 常德市桃花源管理区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18152662506 |  | 传真 | / |  | 邮政编码 |  | 、 |  |  |
| 建设地点 | 常德市桃花源管理区同仁村，老319国道以西、渊明路以南、陶公路以北、缤纷路以东。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | / |  |  |  | 批准文号 |  | / |  |  |  |
| 建设性质 | 新建□√ 改扩建□ 技改□ |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | 房地产业J72-74 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 39701.56 |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | 31108 |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 6500 | 其中：环保总 投资（万元） |  |  | 68 |  | 环保投资占 总投资比例 |  | 1.04% |  |
| 评价经费 （万元） |  |  |  |  | 预期投产日期 |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模: 一、项目由来 按照湖南省建设旅游大省的总体规划，长沙（益阳）——常德——张家界（湘西）黄金旅游线具有很高的国际知名度，将是湖南旅游希望所在，其旅游经济占全省旅游经济总量的60%。在这条黄金旅游线路中，常德是对接长株潭和连接大湘西两个湖南旅游龙头的重要节点。近年来。常德市凭借优越的区位优势，凭借桃花源的千年品牌，利用良好的山水田园风光和城市城建的文明成果，着力打造旅游服务品牌，加大与张家界地区的区域旅游合作，已经发展成为长株潭——大湘西旅游的重要支撑点。同时随着常德交通基础设施的不断完善，常德作为湘西北地区交通枢纽的地位不断显现，根据市委市政府建设“旅游大市”战略目标，常德将打造成湘西北地区游客集散中心，承担起为湘西北地区游客综合服务的平台功能，集中发挥常德在交通枢纽和旅游集散方面的主导作用。本项目建设为桃花源旅游管理区故源湖、秦溪、秦谷、五柳湖改造及太极广场新建等项目的重要配套工程，进而为打造湖湘文化旅游黄金龙头提供重要保障。 桃花源旅游管理区故源湖、秦溪、秦谷、五柳湖改造及太极广场新建等一系列重大项目是桃花源旅游综合开发的重要组成部分，以上项目建设对当地整体发展，尤其是经济建设将起到巨大的推动作用，然而项目在建设的同时，需对项目建设区居民进行拆迁安置。安置基地的建设是政府得民心、百姓得实惠、经济得发展的德政工程、民心工程。为配合区域故源湖、秦溪、秦谷、五柳湖改造及太极广场新建等一系列重大项目的建设，解决拆迁居民的安置问题，常德市桃花源文化旅游投资开发集团有限公司决定在桃花源旅游管理区桃花源镇同仁村，老319国道以西、渊明路以南、陶公路以北、缤纷路以东区域进行同仁村安置小区建设。 为了完善本项目的有关环境保护审批手续，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令253号《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，受常德市桃花源文化旅游投资开发集团有限公司的委托，常德市双赢环境咨询服务有限公司承担了该项目环境影响评价报告表的编制工作，根据《建设项目环境保护分类管理名录》，编制《建设项目环境影响报告表》。 二、项目建设内容及规模 - 同仁村安置小区总用地面积113118.8㎡（合169.7亩），建筑占地面积39701.56㎡，总建筑面积118037.92㎡，活动中心建筑面积为542.72㎡，规划新建住宅建筑面积117216㎡，规划保留住宅建筑面积为1024.07㎡，公厕、垃圾站建筑面积为24㎡。可居住403户（其中规划新建户数为400户，规划保留户数为3户。本项目为同仁村安置小区内基础设施的建设，涉及用地面积113118.8平方米（合169.7亩）。主要包括土地平整、道路、绿化、管网等基础设施的建设。本项目建筑密度为33.6%，容积率为1.04，绿化率为27.5%。本地块为四方形，地块规划布局形式主要依照现有地形布置，规划建筑主体采取12*8米尺寸，为双拼布置，合理开发布局。 表1 项目组成表 表2 经济技术指标表 项目名称; 规格; 单位; 备注. 主体工程; 新建住宅; 117216; m2; 400户，3F双拼建筑. 保留住宅; 1024.07; 3户，3F双拼建筑. 公用工程; 道路; 11855; m2; 道路总长2112.6米，其中14米宽道路（小区主干道）250米、5米宽道路（小区次干道）1383.6米、3米宽道路（小区支路）479米。. 活动中心; 542.72; m2; 项目中部，2F. 停车场; 242.99; 个; 东南侧中部，20个. 公厕、垃圾站; 24; m2; 项目南侧中部. 管网; 22050; m; 沿道路单侧敷设给水、排水（雨水、污水）、电力、电信等管网。管网总长度为22050米。. 环保工程; 化粪池若干; /; m3; /. 绿化; 31108; m2; /. 序号; 指标名称; 单位; 指标. 1; 总用地面积; m2; 113118.8. 2; 建筑占地面积; m2; 38045.41. 3; 总建筑面积; m2; 116790.8. 其中; 活动中心建筑面积; m2; 542.72. 规划新建住宅建筑面积; m2; 117216.0. 规划保留住宅建筑面积; m2; 1024.07. 公厕、垃圾站建筑面积; m2; 24. 6; 户数; 户; 403. 7; 容积率; 1.04. 8; 建筑密度; %; 33.6. 9; 绿地率; %; 27.5. 10; 停车位; 个; 20. 三、项目建设地址、周边环境 项目工程建设区位于桃花源旅游管理区桃花源镇同仁村，老319国道以西、渊明路以南、陶公路以北、缤纷路以东。项目地为荒地，在临近319国道侧有3户居民，为保留居民。 项目地周边为同仁村居民，南部临有两户，西南侧有5户，东侧为319国道，国道两侧有居民10户。 四、工程技术方案 1、总平面布置 ⑴布局 项目用地比较规整易于规划。在总平面布局上考虑自然和建筑的的巧妙融合，建筑体形结合地形伸展，充分利用场地的特点布局建筑类型，与周围的建筑景观和自然景观融为一体。本项目建设400栋住宅建筑，保留3栋住宅，规划建筑主体采取12*8米尺寸，为双拼布置，均为3F。整个地块呈四方形，住宅建筑分布均匀。项目中心有小花园及活动中心房。南侧有篮球场、羽毛球场乒乓球场，项目南侧中部有垃圾站及公厕，东南侧中部有停车场，有20个停车位。项目东侧为老319国道，其他三侧道路尚未修建。最近建筑离国道为15m。区内建筑布局、道路、绿化区域的具体布局根据规划设计要求设计为准。详细布局见平面布置图及地下室平面布置图。 ⑵交通组织 四个方向均有出入口，道路总长2112.6米，其中14米宽道路（小区主干道）250米、5米宽道路（小区次干道）1383.6米、3米宽道路（小区支路）479米。到达所有住宅楼，满足人车分流和消防安全的要求。 ⑶绿化及环境设计 本小区以自然、人文为特色，采用现代景观设计的手法，以景观轴线为设计重点，结合小区的整体布局与绿地规划，在空间组织上层层递进，形成了缩放有序、步移景异的景观效果，再现“居闹市而不失林泉之致，处繁华而享有幽兰宁静”的意境。 另外，小区内绿化树种众多，乔、灌、花、草、藤结合，巧妙配置，创造多层次、多结构、多功能的植物群落；行道树、庭院树、景观树、地面草坪、屋顶绿化相结合，构成丰富多彩的“立体绿化”，最终营造良好的生态环境。 ⑷消防 项目区周围交通路网发达，消防车可通到四边，区内道路满足消防要求，不留消防死角。建筑物室外按需要布置多个消防栓，室内设置自动感应喷淋系统，同时配备足够的建筑灭火器。 2、结构设计 本工程建筑结构安全等级为二级，设计使用年限为50年、按7度抗震设防。 本项目建筑均为三层，采用双拼结构。 3、电信管网 （1）沿设计路段单侧布置电信管沟各一条，采用2根管方式，其纵坡与道路纵坡保持一致。 （2）道路沿线与市政道路相交处布设预留分支管线与市政道路电信管道贯通，以便形成城市电信环网，并每隔50m左右预埋4根/组用户下户管。各分支管线采用承接接续式双壁波纹管HDPEφ110管。 （3）设计在电信管沟每隔50m左右和道路交叉口、下户管出线口设人孔检查井，用于电缆敷设时牵拉、盘留、制作和容纳中间对接头，并为以后电缆检修提供方便。 （4）电信管线与其它管线平行或垂直距离应符合国家现行规范的要求距离。 （5）电信管线应可供电信、广电、通讯运营商共同使用。 4、电力管网 - 沿设计路段单侧布置电力管线，电力管线为排管直埋，采用4根管方式，力管线纵坡与道路纵坡保持一致。 - 拟建道路与市政道路相交处布设预留分支管线与市政道路电力管线贯通，以便形成电力环网，并每隔50m左右预埋3根/组用户下户管，各分支管线采用承接接续式玻璃钢电缆保护管。 - 每间隔50m左右和道路交叉口，下户管出线口设人孔检查井。用于电缆敷设时牵拉、盘留、制作和容纳中间对接头，并为以后电缆检修提供方便。 - 电力管线与其它管线平行或垂直距离应符合国家现行规范的要求距离。 - 沿小区道路人行道设施带设置单杆单挑路灯，两侧对称布置。 5、给水设计 - 基地内生活与消防给水管网分开设置。消防管网呈环状布置且单独设置计量表；生活给水管网就近开T接入各栋单体低区用水点且分段设置阀门井以便于检修。 - 管材、接口及敷设方式 管径DN<80mm者，采用内外壁涂塑钢管，丝扣连接。 管径DN≥80mm者，采用钢丝网骨架塑料复合管，电热熔连接，并设支墩。 水表井和阀门井均采用砖砌筑。井盖采用球墨铸铁井盖和盖座，位于行车道上者为重型；位于非行车道上者为轻型。 - 根据相关规范设若干套室外地上式消火栓，其间距不超过l20m，距道路边不大于2.0m，距建筑物外墙不小于5.0m。管材采用钢丝网骨架塑料复合管，热熔连接。 - 室外消防采用低压制给水系统，由城市自来水直接供水，发生火灾时，由城市消防车从现场室外消火栓取水加压后进行室外救灾或经消防水泵接合器供室内消防系统灭火用水。 - 建筑物内消火栓灭火系统和自动喷水灭火系统的消防水泵接合器。根据地形设在各栋的消防通道附近，保证其周围40米内有室外消火栓，设置20套地上式室外消火栓。给水干管埋深为0.8～1.0m。 - 基地给水主管管径为d150。 6、排水管网 本项目排水经过化粪池处理后进入渊明路排水管网——老319国道——桃花大道——武陵路——靖节路——桃林路——怡然路——桃花源污水处理厂。 老319国道排水管网尚未建成，据建设方说明情况，老319国道污水管网现在正在前期准备中，将与本项目同步建成。现正在进行可行性研究方案编制。 1、室外污水工程设计 （1）基地排水体制设计为雨、污分流制。 （2）本工程生活污水汇集并经钢筋混凝土化粪池处理后，分成两个分支管排入桃花大道污水管网。 （3）室外排水管采用HDPE双壁波纹管，橡胶垫圈接口。管道敷设及管道基础按《埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技术规程》（CECS122：2001）有关规定执行。 （4）本工程所有污水检查井采用砖砌检查井，全部采用新型复合材料井盖和盖座。 （5）基地污水出水管主管管径为d300。 2、室外雨水工程设计 （1）基地雨水经有效组织后排入桃花大道雨水管网。 （2）雨水量计算，暴雨强度按常德地区暴雨强度公式计算。 即：Q=1422(1+0.907lgp)/(t+5.416)0.654 (L/S.ha) （3）室外道路边适当位置设置平箅式雨水口、收集道路、人行道雨水，各建筑物室外设靠墙暗沟收集屋面雨水。 （4）本工程雨水利用室外现有地形将雨水汇集后分别排入城市排水管。 （5）室外污水管采用钢筋混凝土排水管，橡胶圈承插连接。 （6）本工程所有污水检查井采用砖砌检查井，全部采用新型复合材料井盖和盖座。 （7）基地雨水出水管主管管径为d400。 五、项目投资及资金来源 1、总投资估算 建设项目总投资为6500万元，其中工程费用4935万元，其他工程费用414万元，预备费267万元，征地拆迁费用884万元。 2、资金筹措 项目建设所需资金由建设单位自筹解决。 六、土石方平衡 根据项目区的地形地势、沟渠、道路布局确定土地平整地块及平整面积。土地平整面积113118.8平方米（含道路）。土石方总量约32.55万方，其中挖方6.65万方，填方25.90万方。填方土由甘潭村购买。 七、建设进度安排 为了加快工程建设步伐，在确保工程质量的前提下，加强建设进程中的各项管理工作，编好施工组织设计，搞好安全施工。参考建设项目当地实际情况、工期定额和单位工程工期定额，结合本项目建设内容、工程量大小、建设难易程度、施工条件和使用要求等情况，本工程计划于2016年1月开始实施，2016年12月竣工，本工程计划设定建设工期12个月。 八、编制依据 1、《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）； 2、《中华人民共和国水污染防治法》（2008年2月）； 3、《中华人民共和国大气污染防治法》（2000年9月1日）； 4、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997年3月1日）； 5、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2005年4月1日）； 6、《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号（1998）； 7、《中华人民共和国环境影响评价法》（2003年9月1日）； 8、《建设项目环境影响评价分类管理名录》环境保护部令第2号； 9、《环评公众参与暂行办法》（国家环境保护总局环发[2006]28号）； 10、常德市人民政府办公室关于印发《常德市环境空气质量功能区划》和《常德市城市区域环境噪声适用区划》的通知，常政办发[1997]26号；1997年7月1日； 11、《常德市大气污染防治计划实施方案》。 12、《环境影响评价技术导则-总纲》(HJ2·1—2011） 13、《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2·2—2008） 14、《环境影响评价技术导则-水环境》(HJ/T2·3—93） 15、《环境影响评价技术导则-声环境》(HJ2·4—2009） 16、《环境影响评价技术导则-生态影响》(HJ19—2011） 17、《产业结构调整指导目录》（2011年本2013年修订）； 18、《环境影响评价技术导则——生态影响》(HJ19-2011)； 16、常德市桃花源文化旅游投资开发集团有限公司与常德市双赢环境咨询服务有限公司签订的《协议书》 17、常德市桃花源文化旅游投资开发集团有限公司提供的相关资料 |  |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目建设地址为荒地及菜地，无与本项目有关的原有污染情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会简况

本项目位于常德市桃花源旅游管理区内同人村，行政隶属常德市桃花源旅游管理区。桃花源镇地理位置优越，位于桃源县城以南15公里的沅水南岸，东与桃源县漳江镇接壤，南与鼎城区尧天坪镇、逆江坪乡和桃源县芦花潭乡毗邻，西与桃源县郑家驿乡相交，北与桃源县剪市镇隔河相望。厦门至成都的319国道、常德至吉首高速公路贯穿全境，镇村道路全部实行水泥路面硬化。桃花源镇距离常德机场30公里，距离常德市城区45公里。桃花源镇紧邻桃花源景区，坐落在水溪与沅江相交处，与白磷洲隔江相望。 地理位置见附图。 1、地形地貌 桃花源镇位于怨谁东翼的洪积平原，区内以平原为主，也有许多低缓岗丘、沟道和坑塘等，南部山区属于丹霞地貌，平原以红黄色亚粘土为主，基层大部分为沉积岩，岩性软硬。地下水位在2米左右，地基沉载力较好。整个地势西北高，东南低，并由北向南起伏倾斜。 2、气候气象概况 桃花源属于中亚热带季风湿润气候区。覆盖区域温暖湿润，四季分明，春多寒潮阴雨，夏有暴雨高温，秋季昼暖夜凉，冬季罕有严寒。年平均气温为14．2-15．7℃，比桃源县城低0.8-2.3℃， 与张家界的12.2-15.2℃相似。年极端高温为39.8℃(7月)，年极端低温为11.5℃(1月)，与张家界近似。年降雨量1500—2000毫米，一水调温作用显著。理念日照时数1501.5小时，比桃源县城少28小时。历年雾日37.7天，比桃源县城多7.6天，晨昏低层浅雾多达130天。天气状况较好，少有灾害性天气。 3、水文条件 沅水桃花源风光带约占桃花源景区的三分之二，有41个独立景点。自一线天到潼舫州，全场69公里，落差大约15米，高低水位变幅14．38米。水面达43米以上标高时，就发生倒灌，两岸崇山峻岭之间就变成汪洋泽国。平均含沙量为0.197公斤／立方米。秋冬水色碧蓝。一线天到夷望溪段，河流宽约500米，水深4-15米。夷望溪到凌津滩段，两岸高丘林立，河谷较窄，水深为8-19米，水面平坦如镜。援津滩一下，河宽500-1000米，水深5-l0米，河道平均坡降0.185%。 桃花源景区内主要溪流有三条，分别为夷望溪、水溪和厮罗溪。夷望溪全长70．2公里，流域面积734平方公里，河道平均坡降51%。水溪桃花源段长37．5公里，流域面积为288平方公里，河道平均坡降45%。厮罗溪全长约4公里，流域面积大约1.2平方公里。 4、植被 桃花源位于中亚热带北缘湘鄂川山地植被区和江汉洞庭湖鄱阳湖平原植被区的过渡地带。桃花源主体景区森林覆被率70%以上，桃花源沅水风光带两岸森林覆盖率50%以上，森林多以松、杉、青冈栎、栲、檫、枫香、杜英、毛竹、桂竹为主。景区森林植被具有以下特点：一是树种结构比较复杂，有草本植物446种。二是植物曾思比较丰富，从乔木到苔藓，垂直分布达16个层。三是热带季雨林根现象零星出露，四是暖生湿生植物充盈山谷，五是历史记录的古树根大数十围，这个在《旧郡志》有记载：“桃川宫旁有梧桐树，根大树数十围，(中空处)可坐十余人。” 5、野生动物 1986—1988年，经过桃源县林业科学研究所考察，桃花源主体景区常见野生哺乳动物有黄鹿、果子狸、香狸、花面狐、黄鼠狼、竹鼠、野兔、刺猬、野猪、狗獾、猪獾、鼠、蝙蝠等15种以上，有锦鸡、竹鸡、斑鸠、猫头鹰、猴头鹰、大山雀、八哥、画眉、乌鸦、喜鹊、麻雀等30种以上，有乌龟、蛇等爬虫类15种以上，有青蛙、雨蛙、蟾蜍等两栖动物12种以上。之后，有关部门和研究机构又在桃花源景区范围内相继发现了观赏价值很高的六眼龟、小金龟、娃娃鱼、猕猴、五步蛇、两头蛇等动物。 6、古树名木 桃花源景区在清代以前拥有较多的古树名木，其中著名的有空心杉，目前桃花源景区内有一个景点就是以它命名的：摩顶松，位于桃川宫中宫遗址；罗汉松，两株伫于桃花观院内；紫藤，位于漳江镇甘潭村。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1社会环境概况 (1)基本概况 桃花源主景区距今五、六千年前即有渔民定居，留有新石器时期大溪文化遗址。公元前2l世纪，属荆州地域，春秋战国时期(公元前770-221年)为楚国属地，秦(公元前221-206年)属黔中郡，北宋乾德元年(公元964年)从武陵析出设县，县治从沅水以南的浔阳坪迁至沅水以北(即今城关镇址)东北隅，先后属鼎州、常德府，因境内有桃花源故名桃源县。北宋淳化元年(公元990年)，即在桃花源大兴土木，建筑规模宏伟的五百仙人阁；庆历年间(公元1041-1048年)，开始在县城建造学宫，兴办教育；政和元年(公元1111年)，在桃源山重建桃川宫，依山就势营建上、中、下三宫，共1330楹，气势恢弘，香火极盛。明末清初，战争加剧，从明万历28年(公元1600年)至清康熙42年(公元l703年)的103年间，发生在桃源县境内的战争达17次，过境征剿2次，平均不到5年即有一次战争，千百年的古迹留存寥寥。 桃花源被晋代诗人陶渊明描述为“世外桃源”。它始建于晋，初兴于唐，鼎盛于宋，大毁于元，至明清时兴时毁，民国日趋荒废，1500多年来，几经兴废，历尽沧桑，到解放前夕，已是残垣断盛、满目疮痍。 新中国成立后，桃花源逐步恢复旧观，1959年被列为湖南省重点文物保护单位，1963年3月建立国营桃花源林场，面积为187.7公顷，1964年成立桃花源文物管理所，1990年12月常德市编制委员会下文设立“湖南省桃花源风景名胜区管理处”定为副处级，1991年12月正式成立“湖南省桃花源风景名胜区管理处”，2011年3月28日桃花源旅游管理区正式挂牌成立。 桃花源风景名胜区包括沅江西起桃源与沅陵交界处，东北到障江镇双洲北端67.31公里的水域及其两岸临江面第一层山头，或防洪堤所包围区域；夷望溪北起水心崖，南到竹园水库的山羊坝，全长约18.14公里的水域及其两岸第一层山头；主体景区北起梅溪桥，到王家冲水库，再沿桃源县界南下，抵常吉高速公路，再沿高速公路南下到正冲，向西沿桃源县界南下，至左家堰再上高速公路南下，抵岩子窝，向东沿桃花源镇至芦花潭的公路，经仙人潭、唐家冲、港家口、株木滩、罗家岗、水溪桥头，抵水溪入沅江口区域，风景名胜区总面积135平方公里，其中水域（包括沅江、夷望溪水域）面积36.8平方公里。 （2）行政区划 桃花源镇现辖36个行政村和2个居委会，256个村（居）民小组。36个行政村分别为桃花源、水溪、高田、双湖、双岗、黄土坡、金桥、金井、同仁、汤家山、联岩、白栎、虎形、井岗、金畔、伏图山、楠竹、蟠龙、官庄、上庄、农协、集云、马家坪、郑家冲、朝阳、三庄、茶庄、凤麒、龙坪、甘潭、张家湾、广福殿、白磷洲；2个居委会分别为翘望咀居委会和桃花源居委会。 （3）面积和人口 桃花源镇东西跨13公里，南北跨16公里，镇域总面积142.48平方公里。耕地面积3308公顷，园地为182公顷，山林面积4808公顷，其它农用地面积为679公顷，水面161公顷。 镇域常住户籍有12985户，常住总人口有3.62万人，其中非农业人口4603人，农业人口3.41万人。镇区有暂住人口约0.25万人。镇域有总人口3.87万人。城镇人口约0.85万人，城镇化水平约22%。 （4）社会经济概况 2010年，全镇国民生产总值6.2亿元，财政综合收入1356万元，农民人均纯收入5050元。 二三产业增长较快，产业结构逐步优化，镇域内产业类型多元，农业方面种植大米、茶叶、无公害蔬菜，园艺花卉、油茶、名优水果，豪猪、鸡、肉牛等畜禽养殖的规模也在扩大，工业产品类型包括了食品、建材、机械、环保化工、服装等，旅游服务业方面近三年来共接待游客120万人次，实现经营收入2900万人左右。 （5）基础设施和公共服务设施 本区域内共计35KV变电站1座，位于水溪河堤下的桃花源村境内；10KV线路6回。现有配电变压器173台14995KVA，其中专变48台/3795KVA，农村台区变压器118台/8945KVA，机埠2台/560KVA，电站5台/1695KVA；区域内水厂名称为桃源县水利局桃花源供水管理所，其净化池位于桃源山景区距水府阁直线距离不到200米，日供水量为700吨。现有桃花源邮政支局1个，电信局1个（桃花源电信支局），移动基站3个，分别在桃花源居委会、黄土坡村和白栎村。镇区内有桃花源中心医院，村内有合作医疗室。35千伏变电站的落户，实现村民家家使用电灯照明。镇区配套有桃花源管理区政府、镇政府、国税所、国土所、城建所、派出所等办公机构，有信用社、农业银行、农贸市场、宾馆、酒店、多家商业门面等服务设施，给城乡人民生活及出行带来了极大方便。 桃源的教育事业在常德市处于领先位置。镇区中心学校创办于1975年，1996年更名为桃花源中心小学。2010年，镇里共有完全中学一所即桃源二中，完全小学5所，在校学生共3000人。学校全面实现“两减一免”。2001年在镇区落成的桃花源医院占地面积达8000平方米，医疗设备器械已更新换代，医疗技术水平和人员素质普遍得到提高。人口增长和计划生育工作得到有效控制和管理，计划生育率达97%。 （6）道路现状 目前桃花源镇对外交通有319国道和常吉高速公路。2000年对319国道G1378+200至G1389+500长11.7公里的公路进行扩宽并全部水泥硬化，已建成的常吉高速公路是国家重点规划建设的西部大开发八条公路通道之一——长沙至重庆公路的重要一段。它涉及桃花源镇5个村，全长8.9公里，为桃花源镇经济发展增强了活力。随着社会主义新农村建设工作的开展，桃花源镇对13条村级公路的路基进行了扩宽整修，并纳入县级道路硬化计划。截止“十一五”末期，全面完成全镇通村公路建设及总长11.2公里的水溪至金畔公路干道扩改工程，实现了“村村通”水泥路。 （7）给水规划 - 供水现状 镇区现依托桃源县水利局桃花源供水管理所的水厂供水，供水水源为沅江水，取水口位于桃源山景区水府阁下沅江中，水质现状为三类水。水源保护区范围为取水口上游1000米，下游100米，其净化池位于桃源山景区距水府阁直线距离不到200米，日供水量700吨，占地面积约3亩，运行正常。 - 存在的主要问题 1992年铺设的200MM主管网老化，经常爆裂，长度约3000米。 - 供水规划 规划在镇区西侧远景用地处桃花源镇高田村6组，沅江江边新建一座水厂，规划远期规模3.0万m3/日。水厂项目占地面积13793m2，建筑面积8156m2，取水口位于净水厂北侧沅江，与自来水厂厂房距离约200m，设计取水能力2000m3/h。新建取水口位于现有自来水厂取水口上游，距离约5km。 设计采用配水池→混和器→絮凝池→沉淀池→气水反冲洗滤池→中间提升泵站→主臭氧接触池→活性炭滤池→清水池→吸水井→送水泵房的工艺。 （8）排水规划 - 现状 现有排水系统比较简陋，雨、污水均排入一条明沟，明沟由西向东接入水溪河。另有部分雨、污水就近排入水塘，再由桃花机埠提升至水溪河，汇入沅江，桃花机埠装机容量为285KW，排水能力为5.6m3/s。 - 镇域污水量预测 生活污水排水量标准按每人每日200升计算，生产污水量按生产用水量的80%计算。则镇区污水总量约为1150吨。 - 排水规划 规划镇区内污水统一收集至新规划的桃花源镇污水处理厂解决。规划在镇区桃花源镇中心卫生院以东、缘溪路以西、怡然路以南地块新建污水厂一座。桃花源镇污水处理厂工程设计建设规模为：近期（2015年）0.50×104m3/d；远期（2030 年）1.0×104m3/d，厂区征地面积16486m2，污水处理厂采用CASS工艺，污水处理厂污泥处理拟采用调理压榨处理工艺。建设方拟将污泥脱水后送至德山垃圾焚烧发电厂进行焚烧，常德市桃花源文化旅游投资开发集团有限公司已经委托常德市双赢环境咨询服务有限公司编制了环境影响报告表，常德市环保局已经于2012年7月对其给予批复，桃花源污水处理厂计划总投资4640.19万元，目前尚未投入运行。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、声环境、生态环境等) 一、项目所在地区域环境空气质量现状及评价 本环评引用《古城路（G319新路——环湖新路）建设工程环境影响报告书》中湖南华科环境检测技术服务有限公司于2015年1月12日到14日对古城路区域的大气监测数据，监测点位位于本项目西侧100m，监测数据及评价结果见下表： 表3 项目所在地大气环境质量监测及评价结果 G; 监测因子; SO2; NO2; TSP. 日均值范围(mg/m3); 0.013-0.017; 0.02-0.029; 0.093-0.107. 平均值(mg/m3); 0.015; 0.023; 0.099. 标准值(mg/m3); 0.15; 0.08; 0.3. 最大超标倍数; 0; 0; 0. 超标率(%); 0; 0; 0. 由上表可知，本地区PM10、SO2、NO2的各项监测指标均小于标准值，超标率为0，说明评价区域环境空气质量能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 二、项目所在地区域地表水环境质量现状及评价 本项目废水进入桃花源污水处理厂，最终进入沅江，本环评引用了《古城路（G319新路——环湖新路）建设工程环境影响报告书》中湖南华科环境检测技术服务有限公司于2015年1月14日到16日的地表水监测数据，评价结果见表4-5。 表4 水环境监测方案 序号; 取样断面; 取样垂线; 取样深度; 取样频次; 监测因子. W1; 桃花溪入沅江口下游100m断面; 主流线及距两岸不少于0.5m; 水面下0.5米处; 连续取样三天; pH、CODcr、NH3-N、总磷、石油类. W2; 桃花溪入沅江口下游3km断面. 地表水环境质量现状监测结果见表5： 表5 地表水环境质量现状结果分析 单位：mg/L pH除外 监测断面; 项目; pH; 氨氮; 总磷; COD; 石油类. W1; 浓度范围; 7.24-7.31; 0.17-0.205; 0.03-0.05; 7.6-8.2; ND-0.02. 平均值; /; 0.189; 0.04; 7.83; /. 评价标准; 6-9; ≤0.5; ≤0.1; ≤15; ≤0.05. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0. W2; 浓度范围; 7.27-7.34; 0.174-0.216; 0.03-0.04; 5.8-7.0; ND. 平均值; /; 0.196; 0.037; 6.43; /. 评价标准; 6-9; ≤0.5; ≤0.1; ≤15; ≤0.05. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0. 地表水环境质量现状监测表明，水溪各断面各项水质监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。 三、项目所在地声环境质量现状 本环评委托湖南华科环境检测技术服务有限公司于2014年11月25日对项目所在地的声环境质量进行了现状监测，噪声监测共设七个点，分别位于项目拟建地的东、南、西、北面及周边敏感点，监测点位示意见图1，监测及评价结果见下表： 表5 项目所在地声环境质量监测数据 单位：dB(A) 项目 点位; 监测时间; 噪声级; 标准值; 超标值. N1 厂界北; 昼间; 53.1; 60; 0. 夜间; 42.7; 50; 0. N2 厂界西; 昼间; 52.8; 60; 0. 夜间; 43.3; 50; 0. N3 厂界南; 昼间; 58.4; 60; 0. 夜间; 44.9; 50; 0. N4 厂界东; 昼间; 57.2; 60; 0. 夜间; 44.9; 50; 0. N5厂界西面居民敏感点; 昼间; 55.3; 60; 0. 夜间; 44.1; 50; 0. N6厂界南面居民敏感点; 昼间; 57.3; 60; 0. 夜间; 45.0; 50; 0. N7厂界北居民敏感点; 昼间; 54.9; 60; 0. 夜间; 43.5; 50; 0. 从上表可以看出：项目建设地址声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

主要保护目标（列出名单及保护级别） 保护名称; 与本项目相对位置及距离; 规模; 保护级别. 沅江; 北侧850m; 大江; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准. 水溪; 东南侧1.5公里; 中河. 同仁村居民; 项目周边20m-200m; 45户约150人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准.

评价适用标准

| 环境 质量 标准 | 1、环境空气质量标准执行： 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准； - 地表水环境标准执行： 沅江、水溪执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。 3、城市区域环境噪声标准执行： GB3096-2008《城市区域环境噪声标准》中2类标准。 |
| --- | --- |
| 污染 物排 放标 准 | 1、废水排放标准执行： 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准并满足桃花源污水处理厂进水水质要求 2、大气污染物排放执行： 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 3、食堂油烟排放标准执行： 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中限值标准 4、废物控制执行： 生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008） ， |
| 总量 控制 指标 |  |

建设项目工程分析

一、工艺流程简述（图示）： 施工期产污环节流程图： 基 础 工 程 主 体 工 程 装 饰 工 程 设 备 安 装 工 程 验 收 建筑粉尘 机械噪声 生 施 活 工 污 废 水 水 建筑固废 机械噪声 装饰材料废气 生活废水 废装饰材料 机械噪声 汽车尾气 图2 施工期产污环节流程图 营运期产污环节流程图： 住 宅 生活污水、生活垃圾、油烟 地面停车场 汽车尾气、噪声 公厕、垃圾站 臭气 图3 营运期产污环节流程图 二、施工期主要工序 1、基础工程施工 包括土方、地基处理与基础施工。推土机、挖掘机、装载机等运行时将产生噪声，同时产生扬尘。本项目采取长螺旋钻孔灌注桩，比之其他打桩方式更为稳固，成本更低廉。 2、主体工程及附属工程施工 将产生混凝土振捣棒、卷扬机等施工机械的运行噪声，在挖土、堆场和运输过程中的扬尘等环境污染问题。 3、装饰工程施工 在对构筑物的室内外进行装修时（如表面粉刷、油漆、喷涂、裱糊、镶贴装饰等），钻机、电锤、切割机等产生噪声，油漆和喷涂产生废气、废弃物料及污水。 从上述污染工序说明可知，施工期环境污染问题主要是：建筑施工扬尘、建筑施工固体废物、建筑施工噪声、建筑施工民工生活污水和混凝土搅拌废水、施工生活垃圾。这些污染几乎发生于整个施工过程，但不同污染因子在不同施工阶段污染强度不同。 三、施工期主要污染源分析 1、废水污染源分析 本项目施工期废水主要来施工废水。 施工废水在打桩阶段、施工设备的维修、冲洗、工程养护过程中产生。含有石油类污染物和大量悬浮物。一般施工废水pH值约为10，CODcr300mg/L，SS约3000mg/L，石油类15mg/L。本项目施工人员为当地居民，不建设施工营地，无生活污水。 2、废气污染源分析 施工期废气主要来自施工扬尘、施工机械设备和运输车辆产生的尾气。 施工机械设备和运输车辆产生的尾气主要主要污染物是CO、CxHx等。 施工期扬尘产生的主要环节为：项目拟建地址土方挖掘、建筑垃圾、建筑材料运输产生的扬尘。扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及天气诸多因素有关。施工现场附近大气环境中扬尘浓度见表6： 表6 工地附近扬尘浓度分布 （浓度单位：mg/m3） 位置; 工地上风向50m; 工地内; 工地下风向; 备注. 50m; 100m; 150m. 浓度范围; 0.303-0.328; 0.409-0.759; 0.434-0.538; 0.356-0.465; 0.309-0.336; 平均风速2.5m/s. 浓度均值; 0.317; 0.596; 0.487; 0.390; 0.322. 3、 噪声污染源分析 施工期噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。主要噪声源源强见表7、表8： 表7 施工期运输车辆噪声强度表 [单位：dB（A）] 施工阶段; 运输内容; 车辆类型; 声源强度. 土方阶段; 运输填方; 大型载重车; 84~89. 底板及结构阶段; 钢筋、商品混凝土; 混凝土罐车、载重车; 80~85. 装修阶段; 各种装修材料及必备设备; 轻型载重卡车; 75~80. 表8 施工期机械噪声强度表 [单位：dB（A）] 施工阶段; 声源; 声源强度; 施工阶段; 声源; 声源强度. 土石方阶段; 挖土机; 78~96; 装修、安装阶段; 电钻; 100~105. 空压机; 75~85; 手工钻; 100~105. 螺旋式打桩机; 75~80; 无齿锯; 105. 压缩机; 75~88; 角向磨光机; 100~110. 底板与结构阶段; 混凝土输送泵; 90~105. 振捣机; 100~105. 电锯; 100~105; 云石机; 100~110. 电焊机; 90~95. 空压机; 75~85. 4、固体废物污染源分析 施工期固体废物主要为土石方、废弃建筑垃和圾施工人员生活垃圾。 （1）土石方 根据工程分析，本项目建设需要填方，无土石方废物。 （2）建筑垃圾 本项目原建筑物已拆迁完毕，无拆除产生的建筑垃圾，所以本项目在建设过程中产生的建筑垃圾主要是建材损耗产生垃圾、装修产生的建筑垃圾等，包括砂土、石块、水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋、铁丝等杂物，产生量约30t。 （3）生活垃圾 拟建项目施工期生活垃圾产生系数以1kg/cap·d计，施工人数以150人计，则产生量为0.15t/d，施工期共产生81t，通过定点收集、及时清运与城市生活垃圾一并处置。 5、水土流失 施工期场地开挖等活动将会使地表土松散，在大雨或暴雨天气下受地表径流的冲刷作用而发生水土流失。 三、营运期主要污染源分析 1、废水污染源分析 （1）住宅楼居民生活污水 小区内设计居住户数403户，按3.2人/户计，则小区总居住人数约1290人，居民生活用水系数取250L/人·d，污水产生系数取0.8。经计算，小区居民产生污水量为94170t/a。 则本项目小区总水量为117712t/a，污水中主要含有COD、BOD、SS、氨氮等污染物，类比常德市一般生活污水水质，污染物含量分别为250mg/L、150mg/L、200mg/L、30mg/L。 2、废气污染源分析 （1）油烟 小区居民每户每年排放厨房炒菜等油烟气约2万m3，油烟浓度约10mg/m3，本项目设计居住户数为403户，则烟气产生量806万m3/a，油烟量80.6kg/a。 - 汽车尾气 本项目由地面停车场，居民住户房屋内部也可停车，汽车怠速行驶时会产生尾气污染。 （3）臭气 本项目内设有垃圾站和公厕，垃圾站为临时垃圾存放点，垃圾存放后由环卫部门日产日清。在存放过程中部分易腐垃圾由于其分解会散发出异味，公厕居民使用后也会产生臭味，对环境的影响主要表现为恶臭，这类恶臭气体的主要成分为甲硫醇、氨、硫化氢、三甲胺等。 3、噪声污染源分析 汽车噪声：车辆带来的交通噪声，噪声源强为60dB(A)~70 dB(A)。 4、固体废物污染源分析 （1）住宅居民生活垃圾：一般生活垃圾产生系数为0.5kg/人·d，小区内设计居住人数约1290人，则生活垃圾产生量为235.43t/a。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名 称 | 处 理 前 |  |  | 处 理 后 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度 | 产生量 |  | 排放浓度 | 排放量 |  |
| 大气 污染 物 | 施工期运输工具、施工机械 | CO、CxHx、粉尘 | 无组织排放，产生浓度及产生量无法估算 |  |  |  |  |  |
|  | 私厨 | 油烟 | 10 mg/m3 |  | 80.6kg/a | ＜10 mg/m3 |  | ＜80.6kg/a |
|  | 公厕、垃圾站 | 恶臭 | \ |  | \ | \ |  | \ |
| 水污 染物 | 小区（94170/a） | CODCr | 250mg/L |  | 23.54t/a | 175mg/L |  | 16.48/a |
|  |  | BOD5 | 150mg/L |  | 14.13/a | 84mg/L |  | 7.91/a |
|  |  | SS | 200mg/L |  | 18.83t/a | 140mg/L |  | 13.18/a |
|  |  | 氨氮 | 30 mg/L |  | 2.83t/a | 27mg/L |  | 2.54t/a |
| 固体 废物 | 小区居民 | 生活垃圾 | 235.43t/a |  |  | 零排放 |  |  |
| 噪 声 | 施工机械与运输车辆 | 噪声 | 75~110 dB(A) |  |  | 达标排放 |  |  |
|  | 小区车辆 |  | 60~70 dB(A) |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 项目建设完成后将对周围及小区内的道路进行硬化，土地利用性质变成人工生态系统。项目施工时将占用土地并产生一定的水土流失，因工程占地面积不大，水土流失相对较小，项目建成后绿地率达到27.5%，因此生态影响不大。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析 一、废水环境影响分析 本项目施工期间，建设单位拟修建临时沉淀池，将含SS、微量机油的雨水以及进出施工场地的车辆清洗废水排入沉淀池进行沉淀澄清处理后回用。此外，施工期的打桩阶段也会产生一定量的泥浆水，根据类比调查SS浓度约1000-3000mg/L，泥浆水如果不经任何处理就排入沟渠，则会造成沟渠的堵塞，带来不利影响，建议修建临时沉淀池将其沉淀后回用，沉淀后泥浆水对环境影响小。 针对建设单位采取的措施，本环评提出补充措施，建议建设单位在项目施工工地的出口设置清水池，对车辆轮胎进行清洗后运出，清洗水经过沉淀后回用。 本项目废水必须经过处理后才可排入东南侧沟渠。 二、施工废气对环境的影响分析 1、扬尘 施工过程中产生的扬尘，若不经处理，则会影响周边的环境，根据《常德市大气污染防治行动计划实施方案》建筑工地施工现场管理要做到“六必须、六不准” ：必须高标准封闭作业、必须硬化道路及作业区、必须设置洗车平台并配备冲洗设备、必须湿法作业、必须配齐保洁人员、必须定时清洗施工现场， 不准车辆带泥出门、不准运渣车辆冒顶装载、不准高空抛撒建筑垃圾、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物；遇有四级以上大风不得进行土方作业，对因故暂停施工的建设工程，应对施工区域裸土进行覆盖，临边洞口需有安全防护。所有建筑工地开工前，必须制定扬尘污染控制方案，明确扬尘控制的机构、职责、目标、重点和防尘措施，必须与具备渣土运输资质条件的运输企业签定《渣土运输合同》。各项扬尘治理设施、设备不到位，不满足开工条件的，不得发放开工许可证。市城市规划区内渣土运输车辆全部采取密闭措施，逐步安装卫星定位系统，防止各类渣土乱堆乱弃；安装建筑施工现场视频监控装置，确保各项措施落实到位。同时建设方应通过采取如下措施来减轻扬尘的不利影响： （1）施工作业区应配备专人负责，做到科学管理、文明施工；在基础施工期间，应尽可能采取措施提高工程进度，缩短施工期的危害周期。 （2）洒水抑尘：扬尘量与粉尘的含水率有关，粉尘含水率越高，扬尘量越小。在施工场地安排员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定。一般每天洒水1-2次；若遇到大风或干燥天气可适当增加洒水次数。施工场地洒水与否对扬尘的影响较大，场地洒水后，扬尘量将减低28%-75%，可大大减少其对环境的影响。开挖土石方、建筑垃圾在综合利用或外运处置前的临时堆置也应及时采取洒水抑尘。 （3）合理安排施工运输工作：对运输建筑材料及建筑垃圾的车辆选用专用渣土车以减少洒落。施工材料运输车辆应保持良好的状态，施工车辆在进入施工场地后，需减速行驶，以减少施工场地扬尘。运输水泥、砂石等，不宜装载过满，同时要采取相应的遮盖、封闭措施。对不慎洒落的建筑材料，应及时清理。对于施工作业中的大型构件和大量物资的运输，应尽量避开居民区，运输车辆应选择居民较少的道路，避免对运输道路沿线居民的影响。 （4）保持施工场地路面清洁：设置洗车池，车辆进出施工场地时将轮胎冲洗干净，为了减少施工扬尘，必须保持施工场地、进出道路以及施工车辆的清洁，派专人及时对运输道路进行清扫，对施工车辆及时清洗，禁止超载。 （5）避免大风天气作业：在施工场地上设置专人负责弃土、建筑垃圾、建筑材料的处置、清运和堆放，堆放场地应避开居民区的上风向，必要时加盖蓬布或洒水，防止二次扬尘。使用商品混凝土，避免在大风天气进行水泥、沙石等的装卸作业，对水泥类物资尽可能不要露天堆放，即使必须露天堆放，也要加盖防雨布，减少大风造成的施工扬尘。 （6）及时清运：对建筑垃圾及弃土应及时处理、清运、以减少占地，防止扬尘污染，改善施工场地的环境。 根据资料分析，洒水对控制施工扬尘很有效，特别是对施工近场（30m以内）降尘效果达60%以上，同时扬尘的影响范围也减少70%左右，严格按照上述措施治理后，拟建项目施工期扬尘污染对周围环境影响较小。 2、装修废气 ①室内污染源及主要污染物 造成室内空气污染的主要来源是建筑装修过程中使用的建筑材料和装修材料，主要包括油漆、胶合板、刨花板、泡沫填料、内墙涂料、塑料贴面、黏合剂、稀释剂等材料，这些材料中可能含有甲醛、甲苯、二甲苯、乙醇、氯仿类有机蒸气及氡、氨等，以上物质都具有相当的致癌作用。 ②主要污染物对人体健康的影响 甲醛：对粘膜、上呼吸道、眼睛和皮肤有强烈刺激性。长期低浓度接触甲醛蒸气，可出现头痛、头晕、乏力、两侧不对称感觉障碍和排汗过盛以及视力障碍。甲醛是一种具强还原性的原生质毒素，进入人体器官后，能与蛋白质中的氨基结合生成所谓甲酰化蛋白而残留在体内，其反应速度受pH值温度的显著影响。进入人体的甲醛亦可能转化成甲酸强烈地刺激粘膜，并逐渐排出体外。 氡：氡是世界卫生组织确认的主要环境致癌物之一。氡及其子体对人体的危害是通过内照射引起的。氡本身是惰性气体，但其衰变的子体极易吸附在空气中的微粒上，被人体吸收后，其子体随呼吸进入人体后，会沉积在气管、支气管部位，部分深入到人体肺部，在这些部位不断累积，并继续快速衰变产生很强的内照射，是大支气管上皮细胞照射剂量主要来源，是肺癌的主要发生区段。 甲苯及二甲苯：甲苯为强致癌物，且对皮肤、粘膜有刺激性，对中枢神经系统有麻醉作用；短时间内吸入较高浓度本品可出现眼及上呼吸道明显的刺激症状、眼结膜及咽部充血、头晕、头痛、恶心、呕吐、胸闷、四肢无力、步态蹒跚、意识模糊。重症者可有躁动、抽搐、昏迷； 长期接触可发生神经衰弱综合征，肝肿大，皮肤干燥、皲裂、皮炎。 挥发性有机物（VOCs）：VOC对人体的危害主要是刺激眼睛和呼吸道、皮肤过敏，使人产生头痛、咽痛、乏力。在室内装饰装修材料造成的室内空气污染中，VOCs是一种很普遍而且对人体危害较大的一类污染物。 氨：人对氨的嗅阈为（0.5～1.0mg/m3），对口、鼻粘膜及上呼吸道有很强的刺激作用，其症状根据氨的浓度、吸入时间以及个人感受性等而有轻重，轻度中毒表现有鼻炎、咽炎、气管炎、支气管炎。氨被吸入肺后容易通过肺泡进入血液，与血红蛋白结合，破坏运氧功能。 ③执行标准 根据国家质检总局/国家标准委颁布的《室内装饰装修材料有害物质限量》10项国家标准及建设部颁布的《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 （GB50325-2001）中规定，民用建筑工程验收时，必须进行室内环境污染物浓度检测。监测结果必须符合II类民用建筑工程的规定。 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》中未规定的其它室内空气污染物则应参照卫生部颁布的《室内空气质量卫生规范》执行。 ④影响分析及措施 根据室内污染物来源和污染物对人体健康的影响分析可见，建筑及装饰材料的选用，直接影响到居民的生活环境及身体健康。如不采取必要的室内空气污染物控制措施，使其达到室内空气环境的相关标准，必将对人体健康造成极大的危害。长期生活在这样的室内环境中，会因污染物的不断累积而诱发各种疾病，危害人体健康。因此，在选择装修材料和涂料的时候应选用对环境污染小、有益于人体健康的建筑材料产品，室内装修材料应采用符合国家现行有关标准规定的环保型装修材料，应防止装修材料中有毒、有害气体的挥发导致室内空气污染，危害人体健康。建设单位只要采用符合标准的建筑材料，保证建材、有机溶剂和辅助添加剂无毒无害，做到健康设计原则，基本不会对环境产生较大的影响。 3、施工机械尾气 施工车辆、挖土机等因燃油产生的二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、烃类、铅等污染物对大气环境也将有所影响，但此类污染物排放量不大，且表现为间续特征。结合当地环境空气质量现状较好、空气流通性较好，有利于污染物质的扩散等因素综合分析，上述废气总体上对区域空气质量的影响不大。 三、噪声及振动环境影响分析 由于本项目距离周围居民较近，打桩期间噪声较大，易受影响，本环评建议在基础施工期间，将噪声较大的设置尽量设置在场地中心，减少设备噪声对周边居民的影响。 施工阶段的噪声主要来自现有陈旧房屋的拆除过程中产生噪声、施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声，其特点是间歇或阵发性的，并具备流动性、噪声较高的特征。本项目施工时的噪声及振动将会对周围居民产生不利影响，必须采取相应的措施以减小施工噪声及振动对周围环境的影响。 （1）从源头上控制 在施工过程中应使用低噪声及振动的机械设备，如低噪声和振动的液压机械、静压管桩机或螺旋钻孔灌注桩机等。同时施工单位应设专人对施工机械设备加强检查、维修和保养，保持润滑、紧固各部件，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 （2）合理安排施工时间 在施工时要合理安排施工时间，22:00-6:00，12:00-14:30严禁打桩、浇筑、切割、挖土等高噪声施工作业，避免对建设地址附近办公单位、居民的生活产生较大影响。根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第三十条，因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者环保部门的证明，并公告周围居民。 （3）采用距离防护措施 固定的机械设备尽量入棚操作，通过距离和棚、围墙等隔声装置进行噪声衰减。 （4）使用商品混凝土 施工现场不得自建混凝土搅拌站，所有混凝土均选用商品混凝土，避免混凝土搅拌机等噪声的影响。 （5）采用声屏障措施 在施工场地周围修建围墙作为声屏障，以减轻设备噪声对周围居民生活、休息环境的影响。 （6）施工场地的施工车辆管理 施工车辆利用现有出入口作为建筑材料的运输通道，因为施工地周围有居民住宅区，因此施工车辆在出入施工现场时应减速慢行，并禁止鸣笛，以免影响居民的正常生活。 （7）加强对施工场地的噪声管理 施工企业对施工噪声进行自律，文明施工，砂石等原料选择在白天运输、卸落，施工员工休息时尽量避免大声喧哗，避免因施工噪声产生纠纷。 以上各项措施是可行的，关键是在施工时要严格加强管理，切实落实各项治理措施，在此前提下，本项目在施工期对周围居民和办公单位影响较小。 四、固体废物环境影响分析 本项目建筑垃圾可回收利用部分尽量予以回收利用，不能回收利用部分和本项目多余土石方作为工程建设地址的基础填方予以回填或者按照《常德市城市建筑垃圾管理办法》中相关条文处理。 对于装修后废弃的材料，能够回收利用的尽量回收，不能回收利用的应集中收集并及时送垃圾中转站处理。 生活垃圾通过定点分类收集、贮存，运送到垃圾填埋场处置，对外界环境无不利影响。 五、水土流失对环境的影响分析 施工过程中场内弃土因结构松散，易被雨水冲刷造成水土流失。为减少水土流失量，挖出土方应及时回填和用于绿化，尽量避免长时间、不加围栏的露天堆放。根据本项目建设过程中各工程单元、地形单元上水土流失的特点、危害程度以及水土流失防治的目标，在对主体工程中具有水土保持功能的措施进行分析评价的基础上，针对性地进行补充和完善部分防治措施，合理、全面、系统的规划，提出一些新增的水土保持措施，使之形成一个完整的以工程、植物措施与临时措施相结合的水土流失防治体系，综合治理因工程建设引起的水土流失。具体措施有： 1、增加临时排水措施和沉沙池工程； 2、增加土石方移动过程中的处理措施； 3、划定表土临时堆置区和施工临建区区，并完善水土保持防护措施； 4、补充和完善项目区的临时工程及绿化工程； 5、优化施工工艺。 营运期环境影响分析 一、废水环境影响分析 本项目建成区的水污染问题主要是生活污水污染问题，项目建成后生活污水产生量为94170m3/a，主要污染物有COD约250mg/L、BOD5约150 mg/L、SS约200mg/L、氨氮30mg/L等，污染负荷较高，须进行处理，建议修建化粪池，经化粪池处理达到桃花源污水处理厂进水水质标准后，排入渊明路（尚未修建）污水管网，再经桃花源污水处理厂处理后排入水溪，最后进入沅江。化粪池的设计按有关给排水设计规范实行。 二、大气影响分析 1、住宅楼居民私厨油烟 住宅楼居民私厨产生的油烟，烟气中油烟浓度约10mg/m3。针对居民厨房油烟的治理，尚有难度且不便处理。由于本项目居民比较分散，油烟影响较小。 2、汽车尾气 项目设有地上停车坪，居民家中也可停车，地上停车位由于较分散，启动时间较短，因此废气产生量小，在露天空旷条件下很容易扩散，由于树木的吸收作用，对周围环境影响较小 3、垃圾站和公厕臭气 本项目设有垃圾站，位于项目西侧。由平面布置图可知，垃圾站离住宅20m以上，类比杭州市西湖区某住宅小区垃圾中转站，该站为全封闭塑钢结构，每日中转3 t左右的生活垃圾，夏季操作期间收集站门口和地面散落的垃圾散发的臭气在10m内可以闻到，垃圾收集站臭气在10m范围外影响不大，而本项目垃圾站离住宅距离远大于10m，因此本项目垃圾收集站臭气对周边环境影响不大。 本项目公厕使用大多为外来客人，使用频率较低，同时与住宅保持20m距离，对本项目居民影响较小。 三、固体废物环境影响分析 项目产生固体废物主要为小区内居民生活垃圾。 本项目生活垃圾采用封闭式垃圾袋和垃圾箱分类收集，利用密闭垃圾桶运输，统一清运至垃圾处理场处理。 四、噪声环境影响分析 1、汽车噪声 为了降低小区车辆带来的交通噪声影响，建议停车场的位置应设置指示牌加以引导，车库的出口和进口应该分开，并设置明显的进出口标志，避免车辆不必要的怠速、制动、起动甚至鸣号减少噪声对周围环境的影响。

公众参与调查

本次公众参与调查通过公众调查方式进行。 1、公众参与 本项目的工程施工和项目建成后营运过程中对项目区周围环境可能造成一定程度的负面影响。为了调查、了解项目所在地周围受本项目影响的公众及团体对项目建设的意见，建设单位于2014年11月13日-11月15日，以走访、问卷的形式，对项目所在的地区进行了公众参与调查。 本次公众参与调查共发出调查表11份，回收有效调查表11份，其中团体调查表2份，团体调查对象为常德市桃花源旅游管理区委员会、常德市桃花源镇同仁村村民居委会。个人调查主要为项目周边同仁村居民，团体调查情况见表12，个人公众调查对象基本情况见表13，个人公众调查统计结果见表14。 表12 公众参与团体调查情况表 序号; 单位名称; 联系方式; 意见. 1; 常德市桃花源旅游管理区委员会; 7070001; 无意见. 2; 常德市桃花源镇同仁村村民居委会; 本村对桃花源的各项建设都大力支持，无条件配合工程建设，希望工程建设方加快工程进度，请施工方在建设中，保证施工废水勿乱排乱流，建筑垃圾请勿乱堆乱发，并注意清淤防止阻塞排水沟渠，做好防尘工作，减小起尘量，使附近居民有一个良好的生活环境。. 表13 公众参与调查对象基本情况表 序号; 姓名; 性别; 年龄; 身份证号; 联系电话. 1; 王四海; 男; 43242519521211713x; 18152663673. 2; 雷文建; 男; 46岁; 43242519691209711x; 15111149255. 3; 余瑛; 女; 33岁; 430725198111077127; 18673650186. 4; 王世德; 男; 64岁; 43242619490918715x; 15115748033. 5; 张运飞; 男; 42岁; 432426197307027136; 15973631681. 6; 李发元; 男; 61岁; 432426195401197132; 15886664368. 7; 刘世美; 男; 44岁; 430725197110197113; 14773976505. 8; 刘民主; 男; 56岁; 430725195807037110; 13511171392. 9; 郭新珍; 女; 37岁; 432426197805187423; 13548889603. 表14 公众参与调查统计结果一览表 序号; 调查内容; 选项; 统计; 比例（%）. 1; 您对当地环境现状的看法; 满意; 9; 100. 一般; 0; 0. 不满意; 0; 0. 2; 您对本项目建设情况是否清楚; 清楚; 8; 88.9. 了解一点; 1; 11.1. 不清楚; 0; 0. 3; 在项目建设时，您最担心的是问题是什么; 空气; 9; 100. 水体; 1; 11.1. 噪声; 7; 77.8. 土壤; 1; 11.1. 其他; 0; 0. 4; 在项目运营时，您最担心的是问题是什么; 空气; 9; 100. 水体; 1; 11.1. 噪声; 9; 100. 土壤; 0; 0. 其他; 0; 0. 5; 您是否赞成本项目的建设; 赞同; 9; 100. 不赞同; 0; 0. 公众参与调查的结果为： - 调查对象中，100%的公众对当地的环境现状表示满意。 - 调查对象中88.9%的公众对本项目的建设情况很了解，11.1%的公众了解一点。 - 调查对象中，100%的公众担心的环境问题是大气污染，,77.8%的公众认对担心的环境问题是噪声问题，11.1%的公众担心水体和固废污染。 - 调查对象中，100%的公众担心的环境问题是大气和噪声污染11.1%的公众担心水体污染。 - 调查对象中，100%的公众赞成本项目的建设。 （6）项目所在区域调查团体同意本项目的建设。 综上所述，本项目的建设得到了周边公众及团体的普遍赞成与支持。 6、公众意见采纳情况 公众意见的采纳情况见表22。 表22 公众意见采纳情况一览表 意见来源; 建议; 采纳情况. 个人意见; 做好防尘工作; 报告表中对扬尘和垃圾有相应的处理措施，在施工期按处理措施处理，可满足公众要求。. 保护好沟渠，保证水路畅通. 搞好垃圾清理. 7、公众参与四性分析 （1）、合法性 在编制环境影响报告表的过程中，评价单位严格按照环境保护部《中华人民共和国环境影响评价法》、《环境影响评价公众参与暂行办法》环发〔2006〕28号的相关规定开展公众参与工作。评价单位于2015 年11月7日接受项目环境影响评价工作；依照相关法律规定在2015年11月14日对周边居民代表及所在地团体进行了公众参与问卷调查。 据以上分析可知，本项目公众参与工作程序合法。 （2）、有效性 为了更好的掌握评价区内公众对项目概况、项目实施带来的环境问题及相关问题的了解情况，建设单位于2015年11月14日对周边居民代表及所在地团体进行了公众参与问卷调查。 公众参与采用发放调查问卷方式进行，时间与环评编制时间同期进行，能够确保受影响群众获悉项目建设内容、主要环境影响及拟采取的环保措施，并提出反馈意见。 根据以上分析可知，公众参与采取的形式切实有效。 （3）、代表性 本次环评公众调查，所调查公众基本覆盖了评价范围内的主要居民点和团体，包括了同仁村7组和8组的居民，9名被调查人中有男性7名，女性2名，年龄阶层30~40、41~50、51~60岁及60岁以上的被调查人均有，调查意见充分代表了受影响范围内的公众意见。 （4）、真实性 本项目调查表发放均严格按照相关要求执行，能准确反应建设项目相关信息，工作过程透明有效，调查结果真实可靠。

项目可行性分析

一、产业政策可行性分析 桃花源同仁安置小区属于住宅小区，其总体规划目标是为桃花源旅游发展需要搬迁的居民提供良好居住条件的住宅。 本项目为房产开发建设项目，不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》中的鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类项目，所以符合国家产业政策。 二、选址合理性分析 1、项目选址符合规划要求 本项目位于桃花源镇同仁村，《常德市桃花源镇总体规划》（2011-2030）及《桃花源国家重点风景名胜区总体规划》中均未对本项目进行规划，本项目的平面布置已获得常德市规划局桃花源分局许可盖章。 所以，本项目的选址符合规划要求。 2、项目周边环境合理性 本项目位于桃花源同仁村，周边无工业企业污染，小区东侧为319国道，建设时交通方便。 3、项目所采取的环保措施能够满足污染治理要求 项目建成后对汽车尾气、生活污水、生活垃圾、噪声等环境问题进行综合治理。项目所采取的环保措施能够满足污染治理要求。 4、项目建设得到周边公众的支持 根据调查结果，本项目的建设得到了周边公众及单位团体的普遍支持，无人反对本项目的建设。 综上所述，本项目选址是合理的。 三、平面布置的合理性分析 项目区内私厨油烟引至屋顶排放，对项目区及周边环境不会造成污染影响，项目内道路四通八达，方便居民交通方便，同时保障了消防通行。各住宅之间保持距离，小区内绿化充足。 综上所述，本项目平面布置合理可行。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名 称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期运输工具、施工机械 | CO、CxHx、粉尘 | 严格按照有关规定做好扬尘防护工作 | 影响较小 |
| 水 污 染 物 | 住宅居民、 | COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油 | 化粪池处理后排入市政污水管网 | 达标排放 |
| 固 体 废 物 | 住宅居民、 | 生活垃圾、 | 分类收集后，交由城市环卫部门处理 | 零排放 |
| 噪 声 | 施工机械与运输车辆 | 施工噪声 | 通过合理安排工序和产噪设备位置，禁止强噪声源夜间施工等手段，加强管理 | 达标排放 |
|  | 小区车辆 | 车辆噪声 | 加强对小区内部的交通管理，有效的控制小区内面源噪声 |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目为住宅小区的建设，项目完成后将对小区内地面硬化、小区周围设绿化带，使项目绿化率达到27.5%，不但美化环境、净化空气、降低噪声，而且创造一个舒适的居住环境。 |  |  |  |  |

环保投资

项目总投资6500万元，设计环保投资68万元，占总投资比例1.04%。具体投资分配见表14： 表14 环保投资一览表 项 目; 内容; 投资（万元）; 备注. 施工期; 修建临时沉淀池、化粪池、围栏等; 5. 废水治理; 修建化粪池，化粪池确保有7天左右的停留时间; 30. 固废处置; 设置垃圾桶; 5. 绿化; 植树、种草绿化（31108m2）; 28. 合计; /; 68.

环境保护管理

建设项目环境保护管理是指工程在施工期、营运期执行和遵守国家、省、市有关环境保护法律、法规、政策和标准，接受地方环境保护主管部门的环境监督，调整和制定环境保护规划和目标，把不利影响减小到最低限度，加强项目环境管理，及时调整工程运行方式和环境保护措施，最终达到保护环境的目的，取得更好的综合环境效益。 1、环境管理机构与人员 项目施工期的环境管理机构由建设单位和施工单位共同组成，进行施工期的环境监理。营运期的环境管理机构为物业公司，物业公司负责具体的环境管理和监测，环境监测可委托常德市环境监测站进行监测。 2、环境管理机构职责 环境管理机构负责项目施工期与营运期的环境管理与环境监测工作，主要职责： （1）编制、提出该项目施工期、营运期的短期环境保护计划及长远环境保护规划； （2）贯彻落实国家和地方的环境保护法律、法规、政策和标准，直接接受环保主管部门的监督、领导，配合环境保护主管部门作好环保工作； （3）领导并组织施工期环境监测工作，制定和实施监测方案，定期向主管部门及市环境保护主管部门上报； （4）在施工期负责监督环保设施的施工、安装、调试等，落实项目的“三同时”制度； （5）监督项目各排污口污染物排放达标情况，确保污染物达到国家排放标准。 3、项目施工期的环境保护管理 （1）环境管理机构对施工期环境保护工作全面负责，履行施工期各阶段环境管理职责。 （2）对施工队伍实行职责管理，要求施工队伍按要求文明施工，并做好监督、检查和教育工作。 （3）按照环保主管部门的要求和本报告表中有关环境保护对策措施对施工程序和场地布置实施统一安排。 （4）土建工程中土石方的挖掘与运输、施工建材机械等产生粉尘，对产生的扬尘应及时洒水，及时清除弃土，避免二次扬尘，要合理安排施工运输工作，保持施工场地路面清洁，避免大风天气作业，对建筑垃圾及弃土应及时处理、清运、以减少占地，防止扬尘污染。 （5）合理布置施工场内的机械和设备，把噪声较大的机械设备布置到场地中间位置远离居民的地点，固定的机械设备尽量入棚操作，通过距离和棚、围墙等隔声装置进行噪声衰减，合理安排施工时间，使用商品混凝土等。 （6）将施工期环境管理措施纳入项目招标内容和施工合同。 项目施工期环境保护管理及监理的主要内容见表15。 表15 施工期环境管理及监理主要内容 防治对象; 防治措施; 环境管理; 环境监理. 施工扬尘; 施工场地硬化，使用商品混凝土；施工场地车辆出入口设置车辆冲洗及废水沉淀设施；对工地及进出口定期洒水抑尘、清扫，保持工地整齐干净；对回填土方进行压实处理；建筑工地按有关规定进行围挡。; 施工单位环保措施上墙张贴，落实到人，做好施工场地环境管理和保洁工作。; 建设行政管理部门及环境管理部门进行定期检，如有违反应进行处罚并整改。. 施工噪声; 将投标方的低噪声施工设备和技术作为中标内容；施工单位开工15日前，携带施工资料等到当地环保部门申报《建设施工环保审批表》，经批准后方可施工；禁止在12:00-14:00、22:00-6:00进行高噪声污染的施工作业；禁止在住宅区周围鸣笛；因施工浇筑需要连续作业的施工前3天内，由施工单位报环保部门审批。; 环保监理部门对夜间施工噪声等进行监督检查，违反相关管理条例及法律法规，应进行处罚并整改。. 施工废水; 避免在雨季进行基础开挖施工，减少水土流失。. 建筑及生活垃圾; 垃圾及时清运，不能长期堆存，做到日产日清， 选用专用渣土运输车辆，防止沿途散落。; 垃圾清运至指定地点。; 环卫及渣土运输管理部门监管. 4、项目营运期的环境保护管理 （1）根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目营运期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标； （2）负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； （3）负责该项目营运期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案； （4）该项目营运期的环境管理由物业公司承担，并接受环境保护主管部门的指导和监督； （5）负责对施工单位职工和项目内住户进行环保宣传教育工作； （6）根据环办[2008]70号文《关于加强城市建设项目环境影响评价监督管理工作的通知》，开发商在预售房屋时，必须将经环保部门确认的环境影响评价结果及环保验收信息进行公示。 （7）本项目为安置住宅小区，周边用地尚未纳入桃花源规划中，本环评建议以后将本项目及周边地块规划时，不得在周边进行工业企业建设，同时，在小区内部，不得开展工业小作坊、餐饮及娱乐性（如KTV、酒吧等）行业。 （8）本项目内部设有垃圾站，建议加强对垃圾站的管理，垃圾站垃圾按时处理，一天一清，避免垃圾堆积、腐败产生臭气对小区内居民产生影响。 5、环境监测计划 环境监测是对建设项目施工期、运行期的环境影响及环境保护措施进行监督和检查，并提出环境管理的对策与建议。环境监测为环境保护管理提供科学的依据。 ⑴项目施工期环境监测计划 项目施工期环境监测计划如下： ①监测时段与点位：包括整个施工全过程，重点考虑特殊气象条件的施工日。监测点位为施工涉及到的所有场地，重点监测施工场地。 ②监测项目及频次：大气环境监测因子为TSP，监测频率：每半年1次。噪声环境监测因子为Leq dB(A)，监测频率：每月1次。 ③监测方式：施工期的环境监测工作可委托常德市环境监测站进行。 ⑵项目营运期环境监测计划 项目营运期环境监测计划见表16。 表16 项目营运期环境监测计划表 项目; 监测点位; 监测因子; 监测频率. 废水; 污水总排放口; pH、CODcr、BOD5、SS、氨氮、动植物油; 每年一次. 噪声; 场界噪声; 等效连续A声级; 每半年一次.

项目“三同时”竣工验收

为加强建设项目竣工环境保护验收管理，监督落实环境保护设施与建设项目主体工程同时投产或者使用，以及落实其他需配套采取的环境保护措施，防治环境污染和生态破坏，根据《建设项目环境保护管理条例》和《中华人民共和国环境保护法》（第二十六条）“建设项目中防治污染的设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。防治污染的设施必须经原环境保护行政主管部门验收合格后，该建设项目方可投入生产或者使用”。 按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》中的要求，同时针对本项目实际情况，根据本环评中提出的污染治理措施，项目在进行三同时验收时建议达到下述要求： 表17 建议三同时一览表 类型; 验收内容. 污染源; 验收因子; 排放方式; 验收标准. 大气污染防治; 居民私厨油烟; 油烟; 设排气烟道至楼顶排放. 水污染防治; 小区废水; pH、CODcr、BOD5、SS、氨氮、动植物油; 化粪池处理后入城市污水管网; 桃花源污水处理厂进水水质标准. 噪声污染防治; 箱式变压器; Leq; 配备低噪设备，采取相应的隔声、吸声、减振措施; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准. 固体废物污染防治; 住宅垃圾; 集中收集后交给环卫部门处理. 生态防护措施; 小区绿化面积达到设计要求.

结论与建议

一、结论 1、项目位于位于桃花源旅游管理区桃花源镇同仁村，老319国道以西、渊明路以南、陶公路以北、缤纷路以东。项目地为荒地。周边交通便利，因此小区选址合理。 2、通过对该项目周围环境质量现状调查，项目建设地址环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；地表水水溪常规监测断面各项监测水质指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准，水质状况良好；项目建设地址四周噪声值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 3、项目施工期搞好如下污染治理措施，对周围环境的影响较小： （1）对作业面和临时土堆充分洒水，防止扬尘。 （2）加强施工过程管理，尤其是水泥的卸落、搅拌过程的管理，减少粉尘产生量。 （3）施工道路应保持平整，在干燥或大风天气应洒水抑尘。 （4）合理安排施工时间，22:00-6:00，12:00-14:30严禁打桩、浇筑、切割、挖土等高噪声施工作业，施工车辆在出入施工现场时应减速慢行，并禁止鸣笛，避免对建设地址附近居民的生活产生较大影响。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其环保部门的证明，并公告周围居民。 （5）施工机械与运输车辆所产生的含悬浮物和石油类废水，不得随意排放，应经简单沉淀、隔油处理后排放；生活污水应经简易化粪池、沉淀池等设施进行处理后再通过沟或管道排入市政下水管网，防止污水在工地上四处溢流。 （6）对开挖土石方以及废石料、废砂浆等建筑垃圾应设临时堆土场；对钢筋、废弃包装袋等可分类回收，外卖综合利用。 （7）对于施工人员产生的生活垃圾，应设立垃圾密闭收集点，定点存放，再送城市垃圾中转站一并处置。 （8）居民入住前装饰装修产生的装修废料如刨花板、中密度板、铝合金等的边角料，可分类进行回收后外卖综合利用。 4、项目实施后产生的主要污染物为：生活垃圾、生活污水、汽车尾气、油烟废气、设备运行时的噪声等，在搞好如下污染防治工作的前提下项目的实施对外环境污染影响较小： （1）排水系统采用雨污分流制。污水经化粪池处理后通过管道进入污水管网，再排入桃花源污水处理站，进而处理后排入沅江。 （2）居民厨房产生的油烟废气经统一烟道并引至所在屋顶排放，避免侧排影响建筑物立面景观或其他住户。 （4）对于车辆产生的噪声可从加强管理着手减少，停车场的位置应设置指示牌加以引导，车库的出口和进口应该分开，并设置明显的进出口标志，避免车辆不必要的怠速、制动、起动甚至鸣号。 （5）搞好项目建成区内所有生活垃圾的定点收集、密闭存放、及时清运与城市生活垃圾一并进行处置。 综上所述，本项目只要认真落实上述各项环保措施，并做到“三同时”，废气、废水可做到达标排放，固废可得到合理处置，噪声可做到不扰民，从环境保护角度而言，项目可行。 二、建议 1、在建筑上采用新型无污染的环保节能型建筑材料。 2、项目施工期尽量避开雨季，遵循水土保持方案要求，尽量减少水土流失。 3、施工单位在施工时采取相应的隔声阻尘围护措施，高噪声施工作业应尽量安排在白天进行，且应避开午休时间，减少对周围居民生活的影响。 4、为减少施工期间对大气环境的影响，保持施工场地清洁，施工场地应勤洒水抑尘，避免在大风天气进行施工作业，粉状物料运输及堆放应有遮盖。 5、加强施工期环保管理，生活垃圾及时清运。在进行工程招标时，应将施工期环保措施列入标书内容，以有利于环保措施的落实。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见: 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 主管领导： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图 附图2 项目平面布置图 附图3 项目排水走向图 附图4 项目周边示意图 附图 5 现场照片及公示照片 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1－2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照环境影响评价技术导则》中的要求进行。